### Amaliy mashg‘ulot mavzusi: Xonaning ekologik pasportini tuzish

Mashg‘ulotning maqsadi: talabalarda xona muhitining ekologik holatini baholash, mikroiqlim ko‘rsatkichlarini aniqlash, sanitariya-gigiyenik talablarni tahlil qilish va xona uchun ekologik pasport tuzish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Kerakli jihozlar: termometr, gigrometr, yorug‘lik o‘lchagich (lyuksmetr), metr yoki ruletka, kalkulyator, xona rejasi, kuzatuv varaqasi. Zarur holatda CO₂ o‘lchagich va shovqin o‘lchagichdan foydalanish mumkin.

### Nazariy qism

Xonaning ekologik pasporti — xonadagi ekologik, sanitariya-gigiyenik va mikroiqlim sharoitlarini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar majmuasidir. Ekologik pasport orqali xonaning inson salomatligi va faoliyati uchun qanchalik qulay ekanligi baholanadi.

Xona ekologik holatini baholashda quyidagi asosiy ko‘rsatkichlarga e’tibor beriladi: xona maydoni va hajmi, havo harorati, nisbiy namlik, yoritilganlik, tabiiy va sun’iy shamollatish, xona havosining tozaligi, yashil o‘simliklar mavjudligi, shovqin darajasi, tozalik holati, chiqindilarni yig‘ish tizimi va elektr energiyasidan foydalanish samaradorligi.

Xonaning ekologik holati inson salomatligiga bevosita ta’sir qiladi. Masalan, havo almashinuvi yetarli bo‘lmasa, xonada karbonat angidrid miqdori ortishi mumkin. Juda quruq yoki haddan tashqari nam havo esa nafas yo‘llari va umumiy salomatlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

### 1-amaliy topshiriq. Xonaning umumiy tavsifini aniqlash

Tanlangan auditoriya, laboratoriya yoki boshqa xonaning umumiy ko‘rsatkichlarini aniqlang.

| Ko‘rsatkich | Natija |
| --- | --- |
| Xona nomi |  |
| Xonaning vazifasi |  |
| Uzunligi |  |
| Kengligi |  |
| Balandligi |  |
| Xona maydoni |  |
| Xona hajmi |  |
| Derazalar soni |  |
| Eshiklar soni |  |
| Xonadagi odamlar soni |  |

Xona maydoni quyidagi formula orqali aniqlanadi:

S = a × b

bu yerda:
S — xona maydoni, m²;
a — xona uzunligi, m;
b — xona kengligi, m.

Xona hajmi:

V = a × b × h

bu yerda:
V — xona hajmi, m³;
h — xona balandligi, m.

### 2-amaliy topshiriq. Mikroiqlim ko‘rsatkichlarini baholash

Xonaning mikroiqlim holatini kuzating va jadvalni to‘ldiring.

| Ko‘rsatkich | Aniqlangan holat | Baho |
| --- | --- | --- |
| Havo harorati |  |  |
| Nisbiy namlik |  |  |
| Havo almashinuvi |  |  |
| Xonada dimlik mavjudligi |  |  |
| Derazalarni ochish imkoniyati |  |  |
| Konditsioner yoki ventilyatsiya tizimi |  |  |

Amaliy mashg‘ulotda taqqoslash uchun o‘quv xonalarida taxminan 18–24 °C oralig‘idagi harorat va 40–60 % atrofidagi nisbiy namlik qulay mikroiqlim sifatida olinishi mumkin.

### 3-amaliy topshiriq. Xonaning yoritilganligini baholash

Xonaning tabiiy va sun’iy yoritilishi aniqlanadi.

Quyidagilarga e’tibor bering:

- derazalarning soni va hajmi;

- quyosh nurlarining xonaga tushishi;

- lampalarning soni;

- lampalarning ishlash holati;

- ish joylarining yoritilishi;

- deraza oynalarining tozaligi.

Natijalarni jadvalda ifodalang.

| Ko‘rsatkich | Holati |
| --- | --- |
| Tabiiy yorug‘lik |  |
| Sun’iy yorug‘lik |  |
| Lampalar soni |  |
| Ishlamaydigan lampalar soni |  |
| Derazalarning tozaligi |  |
| Yorug‘lik yetarliligi |  |

### 4-amaliy topshiriq. Xonaning ekologik holatini kuzatish

Quyidagi mezonlar asosida xonani baholang:

| Ekologik ko‘rsatkich | Yaxshi | Qoniqarli | Qoniqarsiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Havo tozaligi |  |  |  |
| Shamollatish |  |  |  |
| Harorat |  |  |  |
| Namlik |  |  |  |
| Yoritilganlik |  |  |  |
| Shovqin darajasi |  |  |  |
| Tozalik |  |  |  |
| Yashil o‘simliklar mavjudligi |  |  |  |
| Chiqindilarni yig‘ish holati |  |  |  |
| Elektr energiyasidan oqilona foydalanish |  |  |  |

### 5-amaliy topshiriq. Xona ekologik pasportini tuzish

Kuzatuv va o‘lchash natijalari asosida quyidagi ekologik pasportni to‘ldiring.

XONANING EKOLOGIK PASPORTI

1. Umumiy ma’lumotlar

Xona nomi: ______________________
Xonaning vazifasi: ______________________
Maydoni: ______ m²
Hajmi: ______ m³
Bir vaqtda foydalanadigan odamlar soni: ______

2. Mikroiqlim ko‘rsatkichlari

Havo harorati: ______ °C
Nisbiy namlik: ______ %
Shamollatish holati: ______________________
Havo sifati: ______________________

3. Yoritilganlik

Tabiiy yoritish: ______________________
Sun’iy yoritish: ______________________
Umumiy baho: ______________________

4. Sanitariya holati

Pol va jihozlar tozaligi: ______________________
Chiqindi qutisi mavjudligi: ______________________
Chiqindilarni chiqarish holati: ______________________

5. Biologik-ekologik holat

Yashil o‘simliklar soni: ______
O‘simliklarning holati: ______________________

6. Ekologik xavf omillarini yozing:

7. Xonaning umumiy ekologik bahosi

☐ yaxshi
☐ qoniqarli
☐ qoniqarsiz

### 6-amaliy topshiriq. Ekologik muammolarni aniqlash

Xonada mavjud ekologik kamchiliklarni aniqlang va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqing.

| Aniqlangan muammo | Sababi | Taklif etiladigan chora |
| --- | --- | --- |
| Xonada havo dim | Shamollatish yetarli emas | Har 40–45 daqiqada xonani shamollatish |
| Yorug‘lik kam | Lampalar yetarli emas | Qo‘shimcha yoritish vositalari o‘rnatish |
| Havo quruq | Namlik past | Namlagich yoki xona o‘simliklaridan foydalanish |
| Chang ko‘p | Tozalash yetarli emas | Nam tozalashni muntazam tashkil etish |
| Chiqindi ko‘p | Chiqindilar noto‘g‘ri yig‘iladi | Saralash qutilarini o‘rnatish |

### Mustaqil topshiriq

Talabalarga uy, auditoriya yoki laboratoriyalardan birining ekologik pasportini mustaqil ravishda tuzish topshiriladi. Pasportda kamida 10 ta ekologik ko‘rsatkich baholanishi va xona ekologik holatini yaxshilash bo‘yicha 5 ta amaliy tavsiya berilishi kerak.

### Nazorat savollari

- Ekologik pasport nima?

- Xonaning ekologik holatini baholashda qaysi ko‘rsatkichlardan foydalaniladi?

- Mikroiqlim tushunchasi nimani anglatadi?

- Xona harorati va namligi inson organizmiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- Shamollatishning ekologik ahamiyati nimada?

- Tabiiy va sun’iy yoritishning farqi nimada?

- Xona o‘simliklarining ekologik ahamiyati qanday?

- Xonaning ekologik holatini yaxshilash uchun qanday choralar ko‘rish mumkin?

### Xulosa

Xonaning ekologik pasportini tuzish orqali uning mikroiqlimi, yoritilganligi, havo sifati, sanitariya holati, yashil o‘simliklar bilan ta’minlanganligi va boshqa ekologik ko‘rsatkichlari kompleks baholanadi. Olingan natijalar asosida mavjud kamchiliklarni aniqlash va sog‘lom, xavfsiz hamda qulay muhit yaratishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.